单路液位型芯片

使用说明书

JLLA-2AD

Ver1.0

声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

目录

- 概述...............................................................................................................................................4

- 特点...............................................................................................................................................4

- 应用...............................................................................................................................................4

- 管脚图示.......................................................................................................................................4

- 管脚描述.......................................................................................................................................4

- 应用原理图...................................................................................................................................5

- PCB版图注意事项.......................................................................................................................5

- 额定值...........................................................................................................................................6

- 电气特性.......................................................................................................................................6

- ESD特性........................................................................................................................................6

- 封装尺寸图（SO-8）.................................................................................................................7

1. 概述

人机接口要求更高的功能性和直观性，触摸式界面，迅速成为新的规范。

JLLA-2AD 是一个单通道电容传感装置。该装置可以作为一个单通道控制器。

2. 特点

可以控制 1 个感应点

系统低成本

降低系统复杂度提高稳定性

嵌入的共模干扰去除电路

RoHS 兼容的 SO-8 封装和 SOT23-6

3. 应用

水位检测

人体感应

触摸按键

- 管脚图示

- 图1

5. 管脚描述

| 引脚SOP8 | 引脚SOT23-6 | 名称 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | VSS | 电源负极 | 地参考 |
| 2 | 1 | VREG | 模拟输出 | 内部参考源输出 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 6 | CR | 模拟输入输出 | 基准电容 |
| 5 | 5 | CX | 模拟输入输出 | 感应天线 |
| 6 | 4 | OUT | 输出 | 按键输出 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | 3 | VCC | 电源正极 | 供电电压输入 |

表1

VREG：内部参考源输出，接4.7nf电容。

CR：检测基准值设置。

CX：感应天线 ,串联电阻是3KΩ。

OUT：按键输出端口，有高阻和低电平两种状态。无感应时，输出高阻，有感应时，输出低电平。

OUT电压（外接上拉电阻）

图2

- 6.应用原理图

- 图3

- 7.PCB 版图注意事项

1． VCC 和 VSS 电源线要单独走线，不能和其它芯片（单片机和 LCD 驱动芯片等）共用电源走线。以免使其它芯片的干扰信号通过电源线引到触摸芯片。

2． CP，CVREG，CR 三个电容必须靠近芯片放置。感应线上串联的 CX 电阻，靠近芯片放置为宜。

3. 尽量大的铺地面积，可以提高抗干扰性。

4. 感应连线和感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置，感应连线直接引到感应焊盘（或弹簧焊盘），不同按键的感应连线不需要长度一致。感应连线线宽尽量小。感应连线周围不能走其他电源线和信号线。如果实在不能避免，其他走线要垂直跨过感应连线。感应焊盘之间至少留 5mm 间距，感应焊盘和铺地之间距离大于 1.5mm。

- 8. 额定值

工作温度 -40 ~ +85ºC

存储温度 -50 ~ +150ºC

电源电压 -0.3 ~ +6.5V

管脚最大电流 ±20mA

管脚电压 -0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts

* 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏

- 电气特性

- TA=25℃

| 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vcc |  | 2.5 |  | 5.5 | V |
| 电流消耗 | Idd | VCC=5.0V |  | 320 |  | uA |
|  |  | VCC=3.0V |  | 210 |  | uA |
| 上电稳定时间 | Tini |  |  | 300 |  | ms |
| 输出阻抗（开漏输出） | Zo | 低电平 |  | 50 |  | Ohm |
|  |  | 高阻 |  | 100M |  |  |
| 输出灌电流 | Isk | VCC=5V |  |  | 10.0 | mA |
| 采样周期 | Tsi | 正常工作状态 |  | 2.7 |  | ms |

- 表2

- 10.ESD特性

| 模式 | 极性 | 最大值 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| H.B.M | POS/NEG | 8000V | VCC |
|  |  | 8000V | VSS |
|  |  | 8000V | P to P |
| M.M | POS/NEG | 500V | VCC |
|  |  | 500V | VSS |
|  |  | 500V | P to P |

- 表3

- 11.封装尺寸图（SO-8）

- 图4