多路连续液位检测传感器型芯片使用说明

JLLB-2AF

声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

目录

- 概述...............................................................................................................................................4

- 特点...............................................................................................................................................4

- 应用...............................................................................................................................................4

- 管脚图示.......................................................................................................................................4

- 管脚描述.......................................................................................................................................4

- 芯片功能.......................................................................................................................................5

- 应用原理图...................................................................................................................................5

- I2C接口.........................................................................................................................................6

- PCB版图注意事项.......................................................................................................................7

- 额定值...........................................................................................................................................8

- 电气特性.......................................................................................................................................8

- ESD特性.......................................................................................................................................8

- 封装尺寸图（SO-16）..............................................................................................................9

1. 概述

本产品是一个多通道电容传感芯片。它可以作为一个连续液位检测的控制器。通过检测液位不同高度时，不同通道的采样值变化，计算出相应的液位高度。

- 特点

可以控制2个采样通道

系统低成本

PWM输出和I2C接口同时有效

降低系统复杂度提高稳定性

嵌入的共模干扰去除电路

RoHS 兼容的SOP-16封装

- 应用

饮水机

咖啡机
工业设备

家电

- 管脚图示

- 图1

- 管脚描述

| 引脚 | 名称 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VSS | 电源负极 | 地参考 |
| 2 | VREG | 模拟输出 | 内部参考源输出 |
| 3 | SEN | 模拟输入输出 | 灵敏度电容 |
| 4 | CX0 | 模拟输入输出 | 感应输入0（不使用时悬空） |
| 5 | CX1 | 模拟输入输出 | 感应输入1（不使用时悬空） |
| 6 | CX2 | 模拟输入输出 | 感应输入2（不使用时悬空） |
| 7 | CX3 | 模拟输入输出 | 感应输入3（不使用时悬空） |
| 8 | CX4 | 模拟输入输出 | 感应输入4（不使用时悬空） |
| 9 | CX5 | 模拟输入输出 | 感应输入5（不使用时悬空） |
| 10 | CX6 | 模拟输入输出 | 感应输入6（不使用时悬空） |
| 11 | CX7 | 模拟输入输出 | 感应输入7（不使用时悬空） |
| 12 | PWM | 输出 | 液位检测结果PWM输出 |
| 13 | SCL | 输入 | I2C时钟输入 |
| 14 | SDA | 输入输出 | I2C数据输入输出 |
| 15 | PRG | 输入输出 | 编程管脚 |
| 16 | VCC | 电源正极 | 供电电压输入 |

表1

SEN

此管脚电容大小为10pf~100pf, 电容越小灵敏度越高。推荐使用20pf。

VREG

内部参考源输出，接4.7nf电容。

CX0~CX7

感应管脚 ,串联电阻是3KΩ。

PWM

液位检测结果PWM输出端口，PWM的占空比由低到高，表示液位由低到高。

SCL, SDA

SCL 是I2C时钟输入端口。SDA是I2C数据输入输出端口。 SDA 端口有内部弱上拉。

PRG

编程管脚

- 芯片功能

- 6.1 初始化时间

上电复位后，芯片需要600ms进行初始化，计算感应管脚的环境电容，然后才能正常工作。

6.2 液位变化反应时间

电容值大约每隔4.8ms采样一次。经过消抖处理以后，每隔48ms得到一组液位值。

6.3 输出逻辑

PWM输出：无液体时PWM端口为低电平，随着液位升高，PWM的占空比逐渐变大。满液位时，PWM输出高电平。PWM周期为100us，占空比变化范围是N/256,(0≤N≤255）。

- 应用原理图

- 图2

- I2C接口

8.1 Start 和 Stop 信号

Start 信号(S)

当SCL是高电平时，SDA由高到底变化，表示开始传输数据。

Stop 信号(P)

当SCL是高电平时，SDA由低到高变化，表示结束数据传输。

图3

8.2 数据有效

在SCL为高电平期间，SDA必须保持稳定的电平。SDA线上的高低电平变化只能在SCL为低电平期间。

图4

8.3 字节格式

字节由8位数据和一个应答信号组成

8.4 器件地址

JLLB-2AF固定唯一的器件地址是0x40

| 地址 (A[6:0]) | 40H |
| --- | --- |
| 读命(A[6:0]+RWB) | 81H |
| 写命(A[6:0]+RWB) | 80H |

表2

8.5 操作模式

JLLB-2AF是从器件，支持读写两种操作模式：

1）写操作：

首字节由7位从机地址和一位读写位组成（RWB=0）。

第二字节是要访问的内部寄存器地址。

下一个字节是要写入寄存器的内容。

继续写入下一个寄存器，直到STOP信号出现。

收到数据后JLLB-2AF会发送应答信号。

2）读操作：

读操作的首寄存器地址由不含数据的写操作指定，由STOP信号结束。

然后主机送出开始信号，和器件地址和读取位(R/WB=1)，接下来的数据地址，是由首地址开始，然后地址依次加一。

8.6 （X）控制寄存器列表

| 寄存器 | 地址（HEX） | 读写 | 初始值（BIN） | 寄存器功能描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| WL | 00H | RW | 0000 0000 | WL[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| REG1 | 01H | RW | 0000 0000 | REG1[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| REG2 | 02H | RW | 0000 0000 | REG2[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| REG3 | 03H | RW | 0000 0000 | REG3[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |

表3

液位信息寄存器 WL (地址00H)

WL[7:0]                 WL由 0x00~0xFF,对应液位逐渐升高

REG1[7:0]~REG3[7:0]     和主机通信用，完成液位初始值的读取和参数设置

- PCB版图注意事项

1.VCC和VSS电源线要单独走线，不能和其它芯片（单片机和LCD驱动芯片等）共用电源走线。以免使其它芯片的干扰信号通过电源线引到触摸芯片。

2．CP，CVREG，CSEN三个电容必须靠近芯片放置。感应线上串联的CX0~C1电阻，靠近芯片放置为宜。

3.尽量大的铺地面积，可以提高抗干扰性。

4.感应连线和感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置，感应连线不需要长度一致。感应连线线宽尽量小。感应连线周围不能走其他电源线和信号线。如果实在不能避免，其他走线要垂直跨过感应连线。

- 额定值

工作温度-40 ~ +85ºC

存储温度-50 ~ +150ºC

电源电压-0.3 ~ +5.5V

管脚最大电流	±20mA

管脚电压-0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts

* 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏

- 电气特性

TA = 25℃

| 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vcc |  | 2.5 |  | 5.5 | V |
| 电流消耗 | Idd | VCC=5.0V |  | 1.09 |  | mA |
|  |  | VCC=3.0V |  | 570 |  | UA |
| 上电稳定时间 | Tini |  |  | 600 |  | ms |
| 感应电容范围 | CX |  |  |  | 2.5*CSEN |  |
| 输出灌电流 | Isk | VCC=5V |  |  | 10.0 | mA |
| 输出拉电流 | Ipl | VCC=5V |  |  | 10.0 | mA |
| 最小检测电容 | delta_CX | CSEN=15pf |  | 0.2 |  | pF |
| 采样周期 | Tsi | 正常工作状态 |  | 4.8 |  | ms |

表4

- ESD特性

| 模式 | 极性 | 最大值 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| H.B.M | POS/NEG | 8000V | VDD |
|  |  | 8000V | VSS |
|  |  | 8000V | P to P |
| M.M | POS/NEG | 600V | VDD |
|  |  | 600V | VSS |
|  |  | 600V | P to P |

表5

- 封装尺寸图 (SO-16)

图5

| Symbol | Dimensions In Millimeters |  |  | Dimensions In Inches |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max |
| A | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 0.051 | 0.059 | 0.067 |
| A1 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | 0.002 | 0.006 | 0.010 |
| b | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.012 | 0.016 | 0.022 |
| C | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.006 | 0.010 | 0.014 |
| D | 9.70 | 10.00 | 10.30 | 0.382 | 0.394 | 0.406 |
| E | 3.75 | 3.95 | 4.15 | .0148 | 0.156 | 0.163 |
| e | -- | 1.27 | -- | -- | 0.050 | -- |
| H | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 0.224 | 0.236 | 0.248 |
| L | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.018 | 0.026 | 0.033 |
| θ | 0° | -- | 8° | 0° | -- | 8° |

表6