磁吸型温度传 感器使用说明书

JXCX-WDT

声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

- 第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXCX-WDT型号磁吸式温度传感器是我公司研制的一款高性能产品，是温度测量仪表中常用的测温元件，它直接测量温度，并把温度信号转换成热电动势信号，通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而及不同，但是他们的基本结构却大致相同，通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成，通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用广泛应用于电磁加热线圈、冶金、石油、化工、炼油、机械制造等环境，需要防火性能的各种电气装置中的电线电缆，采样磁吸式固定安装，无需开孔螺丝锁紧，方便经常更换测温场合。

- 1.2 产品特点

（1）能长期稳定工作

（2）响应速度快

（3）安装方便

（4）防护等级高

（5）结构可靠

（6）体积小

（7）重量轻

（8）抗干扰强

- 产品参数

- 2.1 产品参数

| - 产品名称 | - 磁吸型温度传感器 |
| --- | --- |
| - 分度号 | - K/E/PT100 |
| - 测量范围 | - 0℃—600℃（K） - 0℃—400℃（E） - -50℃—250℃（PT100）（可定制） |
| - 引线材料 | - 四氟屏蔽线、高温屏蔽线 |
| - 探头材质 | - 无缝304不锈钢 |
| - 线长 | - 0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m（可定制） |
| - 探头尺寸 | - 直径*高度：15*10mm、20*10mm（可定制） |
| - 型号规格 | - 支持各种规格定制 |

- 表1

- 2.2 产品外观

- 图1

- 2.3 产品尺寸

- 图2

- 注：本产品为手工测量，存在1～2mm的尺寸误差，请以实际产品尺寸为准，

- 支持各种尺寸规格定制。

- 2.4 接线示意

- PT100电阻信号输出接线示意图（三芯线）

| - 接口 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 红色 | - 热电阻+ |
| - 蓝色 | - 热电阻- |
| - 蓝色 | - 热电阻- |

- 图3

- K/E热电偶信号输出接线示意图（两芯线)

| - 接口 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 红色 | - 热电偶+ |
| - 蓝色 | - 热电偶- |

- 图4

- 注意：实际应用中传感器必须要和温度仪表匹配

- 例如：温度仪表输出类型是PT100那么温度传感也必须是PT100

- 温度仪表输出类型是K那么温度传感器也必须是K不然无法正确显示温度.

- 第三章 安装及注意事项

- 1.传感器必须要和温度仪表匹配。

- 2.选择易于操作、维护的地方进行安装。

- 3.应尽量远离振动源安。

- 4.应尽量远离热源的地方安装。

- 5.严格按照接线方式接线，否则会导致 产品损坏和其他潜在故障。

- 6.搬运与安装时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。

- 7.测温时，测温元件要与被测对象达到 热平衡。

- 8.在拿取传感器时，千万不要直接去扯线材部位，请抓住线头底部取下即可，否则容易扯断传感器。

- 9.安装前请仔细阅读产品使用说明书， 并核对产品的相关信息。

- 10.在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。