RTK定位模块

使用说明书

JXBS-RTK

Ver1.0

- 产品简介

- 1.1 产品概述

RTK定位模块是一款双频段、多星座模块，可追踪多个可见卫星的L1+L5频段信号，从而显著降低城市峡谷中的多径效应，提高定位精度。

产品内置的先进的刚干扰单元，保证了模组即使在复杂电磁环境下仍可提供可靠准确的定位精度，适用于无人机、自主机器、智慧农业及智能驾驶等高精度导航定位领域。

- 1.2 产品特点

高精度，抗干扰

低功耗，可长时间使用

相较于普通定位，更精准

搜星性能强

搜星速度快，快速进入RTK定位模式

- 1.3 应用范围

移动相对定位，满足不同种类无人机飞控系统的需求；多系统联合定位精度优势显著改善树荫遮蔽地区，以及复杂路径信号等恶劣观测环境精度，定位更可靠；高性能双天线定向，自适应抗干扰能力提供高精度的位置，速度和基态校准让自动驾驶设备更加稳定可靠。

- 产品参数

- 2.1 技术指标

| 参数名称 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 储存温度 | -40℃~+90℃ |
| 接受频段 | GPS/QZSS:L1C/A,L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a BDS:B1L,B2a |
| 默认星系 | GPS+GLONASS+Galileo+BDS+QZSS |
| 并发接受星系数量 | 4+QZSS |
| SBAS | WASS、EGNOS、MSAS、GAGAN |
| 功能 | RTK |
| 水平定位精度 | 自主定位：1m RTK：1cm+1ppm |
| 速度精度 | 0.03m/s |
| 1PPS精度（RMS） | 20ns |
| RTK收敛时间 | RTK:＜10s |
| 天线供电 | 外置电源或模块VDD-RF供电 |

- 2.2产品外观

- 2.3产品尺寸

- 产品使用

给模块供电，通过USRT串口连接上位机输入以下字符串

注：本章所列举的信息均为举例，实际使用请按现场数据使用

| FFDD | X | “120.253.226.97” | “8001” | ”Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 命令字节 | IP地址 | 端口号 | 命令字节 |

- 3.1 输出定位信息

TX:FFDD 1 ”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”

- RX:FF DD aa aa aa aa bb bb bb bb bb cc dd

- 数据解析

| - FFDD | - aa aa aa aa | - bb bb bb bb bb | - cc | - dd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 帧头 | - 经度 | - 纬度 | - 定位状态 | - 星数 |

- 3.2 输出单条GGA数据

TX:FFDD 2 ”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”

RX:$GNGGA,075832.001,3730.984791,N,12202.142736,E,1,06,2.76,30.572,M,5.799,M,,*77

- 数据解析

| - $GNGGA | - 帧头 |
| --- | --- |
| - 075832.001 | - UTC时间，时分秒格式 |
| - 3730.984791 | - 纬度 |
| - N | - 纬度半球N（北半球）/S（南半球） |
| - 12202.142736 | - 经度 |
| - E | - 经度半球E（东半球）/W（西半球） |
| - 1 | - GPS状态 0：未定位 - 1：非差分定位 - 2：差分定位 |
| - 06 | - 正在使用解算的卫星数量（00~12） |
| - 2.76 | - HDOP水平精度因子 |
| - 30.572 | - 海拔高度 |
| - 5.799 | - 地球椭球面相对于大地水准面的高度 |

- 3.3 输出农机报文

TX:FFDD 3 ”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”

RX: FE DC aa aa  bb bb cc cc dd dd ee ee ff ff ff ff gg gg gg gg gg

| - FE DC | - 帧头 |
| --- | --- |
| - Aa aa | - 网络灯 0：未连接 - 1：联网 |
| - Bb bb | - 链接状态： 0未获取ERP账号 - 1获取到ERP账号 - 2连接成功 - 3连接中移失败 - 5 |
| - Cc cc | - 搜星数 |
| - Dd dd | - RTK状态: 1 单点定位 - 2 差分定位 - 4 RTK固定解 - 5 RTK浮点解 |
| - Ee ee | - 运动速度 |
| - Ff ff ff ff | - 纬度 |
| - Gg gg gg gg gg | - 精度 |

- 3.4 手动修改配置

TX:FFDD5”120.253.226.97””8001””Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==”

| FFDD | 5 | “120.253.226.97” | “8001” | ”Y3VqZjAwMzozOG03OXZodw==” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | 修改命令字节 | IP地址 | 端口号 | CORS账号转换密钥 |