G型灌溉喷头

使用说明书

JXBS-GPT

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

G型喷头采用旋转结构，利用水力学流道，形成精细的均匀水珠。相对其他微灌喷头而言，覆盖范围大。倒置安装时可配合整体式膜片防滴阀，有效杜绝停喷后的滴灌伤苗现象，适合国内地区的单体大棚作物灌溉，满足单体大棚灌溉应用，有效改进了喷头喷洒角度大而导致水资源浪费，提高了喷灌质量，降低了使用成本。

  - 产品特点

省水节水，降低成本

适用性广，方便使用

G型框架，盲区小

倒插或地挂安装，使用多种场景

优质材料，使用寿命长

  - 产品应用

广泛应用于温室微喷、庭院灌溉、苗圃灌溉、蔬菜大棚等领域

- 产品参数

2.1 技术指标

G型小旋轮喷头

| 水压（MPa） | 口径 | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 1.8mm | 2.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷嘴颜色 | 黑色 | 蓝色 | 绿色 | 红色 | 黄色 | 橙色 | 灰色 |
| 150 | 流量 （L/H） | 22.8 | 37.8 | 53.9 | 72.8 | 90.0 | 115.8 | 147.9 |
|  | 半径 （m） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 200 | 流量 （L/H） | 27.2 | 45 | 64.4 | 86.1 | 105.6 | 136.7 | 175.0 |
|  | 半径 （m） | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
| 250 | 流量 （L/H） | 31.3 | 51 | 73.3 | 97.8 | 116.1 | 150.0 | 197.5 |
|  | 半径 （m） | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| 300 | 流量 （L/H） | 33.9 | 55.6 | 79.4 | 107.2 | 125.0 | 162.5 | 221.7 |
|  | 半径 （m） | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |

G型折射雾化喷头

| 水压（MPa） | 口径 | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 1.8mm | 2.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷嘴颜色 | 黑色 | 蓝色 | 绿色 | 红色 | 黄色 | 橙色 | 灰色 |
| 150 | 流量 （L/H） | 37.8 | 53.9 | 53.9 | 72.8 | 90.0 | 115.8 | 147.9 |
|  | 半径 （m） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 200 | 流量 （L/H） | 27.2 | 45 | 64.4 | 86.1 | 105.6 | 136.7 | 175.0 |
|  | 半径 （m） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 250 | 流量 （L/H） | 31.3 | 51.0 | 73.3 | 97.8 | 116.1 | 150.0 | 197.5 |
|  | 半径 （m） | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| 300 | 流量 （L/H） | 55.6 | 55.6 | 79.4 | 107.2 | 125.0 | 162.5 | 221.7 |
|  | 半径 （m） | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |

2.2产品尺寸

左为G型小旋轮喷头，右为G型折射雾化喷头

- 注意事项

3.1安装维护

水雾喷头的安装应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行；

水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程；

水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求；

每月检查一次水雾喷头，当喷头上有异物时及时清除。

3.2 储存运输

水雾喷头在运输过程中，包装箱要防雨，装卸时防止撞击；

水雾喷头应存放在通风、干燥的库房内，贮存温度为-15℃～40℃，应避 免与腐蚀性物质共同贮存。