框架喷头

使用说明书

JXBS-KPT

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

利用水力学流道，形成精细的均匀水珠。相对其他微灌喷头而言，覆盖范围大。倒置安装时可配合整体式膜片防滴阀，有效杜绝停喷后的滴灌伤苗现象，适合国内地区的单体大棚作物灌溉，满足单体大棚灌溉应用，有效改进了喷头喷洒角度大而导致水资源浪费，提高了喷灌质量，降低了使用成本。

  - 产品特点

省水节水，降低成本

适用性广，方便使用

倒插或地挂安装，使用多种场景

优质材料，使用寿命长

  - 产品应用

广泛应用于温室微喷、庭院灌溉、苗圃灌溉、蔬菜大棚等领域

- 产品参数

2.1 技术指标

倒挂式旋转喷头

| 水压（MPa） | 口径 | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 1.8mm | 2.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷嘴颜色 | 黑色 | 蓝色 | 绿色 | 红色 | 黄色 | 橙色 | 灰色 |
| 150 | 流量 （L/H） | 22.8 | 36.7 | 53.9 | 72.2 | 96.7 | 120 | 144.2 |
|  | 半径 （m） | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 200 | 流量 （L/H） | 26.7 | 43.9 | 64.4 | 86.1 | 115 | 143.3 | 170.8 |
|  | 半径 （m） | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 250 | 流量 （L/H） | 30.6 | 50 | 73.9 | 96.3 | 130.8 | 163.5 | 193.3 |
|  | 半径 （m） | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 300 | 流量 （L/H） | 33.9 | 55.6 | 81.7 | 109.7 | 145.8 | 179.2 | 216.7 |
|  | 半径 （m） | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |

折射式雾化喷头

| 水压（MPa） | 口径 | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 1.8mm | 2.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷嘴颜色 | 黑色 | 蓝色 | 绿色 | 红色 | 黄色 | 橙色 | 灰色 |
| 150 | 流量 （L/H） | 22.8 | 36.7 | 53.9 | 72.2 | 96.7 | 120 | 144.2 |
|  | 半径 （m） | 0-1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 200 | 流量 （L/H） | 26.7 | 43.9 | 64.4 | 86.1 | 86.1 | 143.3 | 170.8 |
|  | 半径 （m） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 250 | 流量 （L/H） | 30.6 | 50 | 73.9 | 96.3 | 96.3 | 162.5 | 183.3 |
|  | 半径 （m） | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| 300 | 流量 （L/H） | 33.9 | 55.6 | 81.7 | 109.7 | 108.7 | 179.3 | 216.7 |
|  | 半径 （m） | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |

2.2产品尺寸

左为倒挂式旋转喷头，右为折射式雾化喷头

- 注意事项

3.1安装维护

水雾喷头的安装应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行；

水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程；

水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求；

每月检查一次水雾喷头，当喷头上有异物时及时清除。

3.2 储存运输

- 水雾喷头在运输过程中，包装箱要防雨，装卸时防止撞击；

- 水雾喷头应存放在通风、干燥的库房内，贮存温度为-15℃～40℃，应避 免与腐蚀性物质共同贮存。