无框架喷头

使用说明书

JXBS-WKPT

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

利用水力学流道，形成精细的均匀水珠。相对其他微灌喷头而言，覆盖范围大。倒置安装时可配合整体式膜片防滴阀，有效杜绝停喷后的滴灌伤苗现象，适合国内地区的单体大棚作物灌溉，满足单体大棚灌溉应用，有效改进了喷头喷洒角度大而导致水资源浪费，提高了喷灌质量，降低了使用成本。

  - 产品特点

无框架设计，喷洒均匀无死角

省水节水，降低成本

适用性广，方便使用

倒插或地挂安装，使用多种场景

优质材料，使用寿命长

  - 产品应用

广泛应用于温室微喷、庭院灌溉、苗圃灌溉、蔬菜大棚等领域

- 产品参数

2.1 技术指标

| 水压（MPa） | 口径 | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.6mm | 1.8mm | 2.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 喷嘴颜色 | 黑色 | 蓝色 | 绿色 | 红色 | 黄色 | 橙色 | 灰色 |
| 150 | 流量 （L/H） | 20.7 | 33.4 | 53.9 | 60.7 | 81.8 | 94.1 | 99.6 |
|  | 半径 （m） | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 200 | 流量 （L/H） | 24.1 | 39.7 | 63.2 | 81.3 | 90.3 | 111.4 | 120.8 |
|  | 半径 （m） | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| 250 | 流量 （L/H） | 27.4 | 44.8 | 71.7 | 91.0 | 100.3 | 126.0 | 143.4 |
|  | 半径 （m） | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| 300 | 流量 （L/H） | 29.8 | 40.9 | 79.4 | 103.6 | 117.6 | 130.0 | 150.9 |
|  | 半径 （m） | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |

2.2产品尺寸

2.3 产品配件

重锤

倒挂时，重锤保持喷头垂直向下，防止喷头方向发生变化。可配防滴阀，避免系统关闭时产生滴水现象。

调压器

防虹倒吸，提高了防堵塞性能，压力补偿，长距离铺设或压力波动时保持横流，灌水均匀度高，自动清洗，起始水流冲刷流道，抗堵塞性能好，灵活方便，滴头可安装在多种规格的软管上，也可在施工现场安装。

- 注意事项

3.1安装维护

水雾喷头的安装应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行；

水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程；

水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求；

每月检查一次水雾喷头，当喷头上有异物时及时清除。

3.2 储存运输

- 水雾喷头在运输过程中，包装箱要防雨，装卸时防止撞击；

- 水雾喷头应存放在通风、干燥的库房内，贮存温度为-15℃～40℃，应避 免与腐蚀性物质共同贮存。